广西鑫润建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：柳州市主城区排水管网排查服务（一期）

项目编号：LZZC2021-G3-000168-GXXR

采 购 单 位：柳州市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西鑫润建设项目管理有限公司

2021年5月

目     录

第一章：公开招标公告……………………………………2

第二章：招标项目采购需求………………………………5

第三章：投标人须知………………………………………24

第四章：评标方法及评标标准……………………………37

第五章：合同主要条款格式………………………………41

第六章：投标文件格式……………………………………51

第一章  招标公告

项目概况

柳州市主城区排水管网排查服务（一期）招标项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）在线免费获取招标文件，并于2021年6月15日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G3-000168-GXXR

项目名称：柳州市主城区排水管网排查服务（一期）

预算金额：30883367.31元（人民币）

最高限价（如有）：/万元（人民币）

采购需求：柳州市主城区排水管网排查服务（一期）1项（如需进一步了解详细内容，详见附件）

合同履行期限：自签定服务合同之日起十五个月，其中：排水设施地理信息系统自签定合同之日起六个月内完成开发；管网普查及排水管网检测与评估自签定合同之日起十五个月内完成；水质检测与流量监测在确定检测及监测点位后三个月内完成。若由于本项目出现特殊情况使项目进度不能按期完成时，合同履行期限将相应延长。

本项目接受联合体投标（联合体成员不得超过3家）。

二、投标人的资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备测绘行政主管部门颁发的工程测量(须包含地下管线测量子项)甲级测绘资质和地理信息系统工程（须包含地理信息软件开发子项、地理信息数据采集、数据库处理、系统及数据库建设子项)乙级以上（含乙级）测绘资质证书的供应商；

3.2投标人须具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA计量认证证书），资质认定证书附表内容须具备“排水管道检测”；

3.3按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2021年5月24日至2021年5月31日每天上午8：30至12：00，下午13：30至17：00分止（北京时间）

2.地点：潜在供应商必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”；

3.方式：潜在供应商在获取招标文件时，企、事业或其它组织应按照其主体资格证明资料上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写，自然人应按身份证姓名填写；未按上述地点及方式获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

4.注意事项：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

5.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间：2021年6月15日09点30分（北京时间）

地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

注：按照柳州市疫情防控相关要求，进入柳州市公共资源交易中心人员均需要佩戴口罩，否则不予进入，请供应商自觉遵守。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：100000元整。

投标人须于2021年6月15日上午9:30时前将投标保证金以电汇、转帐、保函等非现金形式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266

若为联合体供应商，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。

2.投标人应在投标文件提交起止时间内（详见“第三章投标人须知前附表”），将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

3.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn/（广西柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）

4.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]18号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]19号等

5.政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0772-2830320

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柳州市住房和城乡建设局

地址：柳州市柳北区八一路77号

联系方式：韦福轩（0772）2825521

2.采购代理机构信息

名称：广西鑫润建设项目管理有限公司

地址：柳州市东环大道256号万达广场2栋10楼

联系方式：吴艳（0772）2580280

3.项目联系方式

项目联系人：吴艳

电话：0772-2580280

第二章  招标项目采购需求

一、项目概况

（一）项目背景

为摸清柳州市柳江以南中心城区（包含柳南区、鱼峰区、城中区（河东部分））排水管网现状，完善排水管网收集系统，加快推进城镇污水收集处理设施建设与改造，加快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现城镇污水处理提质增效。按照《住房城乡建设部、生态环境部、发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案 (2019-2021年)的通知》和《广西壮族自治区住房城乡建设厅、生态环境厅、发展改革委关于印发<广西城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021)>的通知》(桂建成 [2019]21号)要求，柳州市决定开展柳州市柳江以南中心城区（包含柳南区、鱼峰区、城中区（河东部分））109平方公里内主干道、次干道、支路、街巷及其他市政排水管网专项普查、水质检测、流量监测、排水管网检测与评估及排水设施地理信息系统（全市）建设工作。

范围详见下图：

（二）解决问题

1、根据国家相关标准和规范，全面摸清柳江以南中心城区（包含柳南区、鱼峰区、城中区（河东部分））109平方公里内主干道、次干道、支路、街巷及其他地下市政排水管线现状；

2、掌握排水管网监测点流量和水质变化信息，为后期建立排水管网排查和周期性监测制度提供基础资料；

3、摸查地下管网健康状态，准确把握管道的功能性病害和结构性病害，为管道预防性修理计划或紧急抢修方案、综合治理等提供依据；

4、建设柳州市排水设施地理信息系统，促进管理的数字化、网络化、智能化。

（三）实现目标

1、摸清家底，调查排水管线的空间位置情况，包括排水管线的种类、数量、功能属性、材质、管径、平面位置、埋设方式、埋深、高程、走向、连接方式、管线特征、权属等，掌握其空间分布信息并调查排水管线的属性信息；

2、采用人工检测和在线监测方式，掌握排水管网的水质、流量信息，为水环境治理提供数据支撑；

3、进行排水管网检测并评估管网健康状况，建立管网的管理档案，为管道预防性修理、紧急抢修和综合治理等提供依据。

4、形成排水设施基础信息普查成果，建立排水设施数据库和排水设施地理信息系统，实现排水管网精细化、数字化、智能化、图形化管理，整合现有资源，共享建设成果，加快柳州市“智慧住建”建设。

二、采购内容

（一）服务内容

1、排水管网专项普查

（1）主要调查范围：

全面摸清柳江以南中心城区（包含柳南区、鱼峰区、城中区（河东部分））109平方公里内主干道、次干道、支路、街巷的排水管网。包括所有雨水管（渠）、污水管（渠）、合流管（渠）及其附属设施等，不含居民小区、企事业单位、工厂、院校庭院内部的排水管线，但包括穿越上述非普查区域及广场、绿地、水体等区域连贯的市政公用排水干渠、支渠等设施。

（2）工作内容：

1）管线探测：主要普查排水管网的类别、连接关系、位置（坐标）、高程、埋深、管径、材质、流向、特征点、附属物类型及建（构）筑物、权属、建成年代、埋设方式等。

2）排水口调查

现场排查内河及柳江流域分流制排水口（含污水直排排水口、雨水直排排水口、雨污混接雨水直排排水口、雨污混接截留溢流排水口）、合流制排水口（合流污水直排排水口）及其他排水口（含泵站排水口、设施应急排水口），摸清排水口的类型、污水来源和存在的问题，掌握排水口排放和溢流情况与水质检测，为制定治理措施提供第一手资料。

排水口基本参数调查：排水口位置（坐标、高程）、形状、规格、材质、挡墙形式及现场照片等，可根据现场情况增设调查子项。

排水口附属设施调查：包括附属于排水口或其截流设施的闸、堰、阀、泵、井及截流管道等。

（3）调查要求：管线特征、地下管线特征点、附属物及建（构）筑物应包含但不限于下表所列内容进行调查。

| 管线大类 | 管线特征 | 特征点 | 附属物 | 建（构）筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 | 排水管网的类别、连接关系、位置（坐标）、高程、埋深、管径、材质、流向特征点、附属物类型及建（构）筑物、权属、建成年代、埋设方式等 | 进水口、出水口、盖堵、定位点、转折点、变径点、变材点、变坡点、预留口、三通、四通、多通、进出楼（房）点、非开挖管出入点、非普查点、一般管线点、井边点、井室轮廓点、偏心点等 | 检修井、直线井、三通井、四通井、支线井、污水井、雨水井、跌落井、转弯井、扇形井、堵头井、雨水篦、污水篦、暗井、闸门井、水封井、冲洗井、沉泥井、泵井、溢流井、倒虹吸井、隔栅井、排污装置、阀门、渗水井、出气井、通风井等 | 暗沟地面出口、出口闸、排水泵站、雨水收集池、调蓄池、化粪池、隔油池、沉淀池、污水处理厂、小区污水处理站、净化池等 |

（4）坐标系统与高程基准

1）平面坐标系：采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格正形投影按1.5度分带，中央子午线为东经109°30′，Y坐标加常数100km。

2）高程基准：采用1985国家高程基准。

（5）精度要求：

1）明显管线点量测埋深中误差不得超过±25mm。

2）隐蔽管线点的探查精度：

平面位置限差δts：0.10h；埋深限差δth：0.15h。

（式中h为地下管线的中心埋深，单位为m，当h<1m时则以1m代入计算）。

3）地下管线点的测量精度：

地下管线点的测量精度：平面位置中误差(ms)不得大于±50mm(相对于邻近控制点)，高程测量中误差(mh)不得大于±30mm(相对于邻近控制点)。

（6）取舍标准：

| 管线类别 | 管径取舍标准 |
| --- | --- |
| 雨水 | 全测 |
| 污水 | 全测 |
| 雨污合流 | 全测 |

2、水质检测及流量监测

排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口、河涌排放口等进行水质检测及流量监测工作。排水管网水质检测及流量监测服务具体内容包括但不限于：

（1）水质检测

对排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口、河涌排放口等进行水质取样检测，水质检测主要指标为氨氮（NH3-N）、五日生化需氧量（BOD5）、总氮（TN）、总磷（TP）、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）等，具体检测指标可根据实际情况及需要进行调整。

（2）流量监测

对排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口、河涌排放口等进行流量或液位监测。

（3）在线流量或液位监测

对部分重点河涌排放口、排水管网关键节点、排水单元接入市政排水管网接口布设仪器设备进行在线流量或液位监测。

液位监测宜采用静压液位计、超声波液位计和雷达液位计，流量监测宜采用速度面积法原理的流量计。设备防爆等级宜为本质安全型；配备一次性防爆电池，电池更换1次使用时间不少于6个月；宜采用无线网络通讯方式；液位测量误差不大于全量程的1%，测量分辨率应为1mm；流量测量误差不大于全量程的5%；具备间隔采样监测的能力，最小采集时间间隔应为1分钟，支持整分钟整点监测；本机存储具备180天以上的监测数据，现场监测数据可自动传输到数据中心，通讯中断时应自动缓存数据，在通信恢复后自动上传历史数据。

3、排水管网检测与评估

- 基于排水管网专项普查及水质检测、流量监测等工作初步判断管网基本情况，利用闭路电视检测（CCTV）、管道潜望镜（QV）等检测技术系统诊断雨污水系统存在的混接、错接等问题，逐步查清市政道路雨污水系统问题，为系统改善城区排水条件提供基础支撑。根据实际需求，对部分淤积过多、水位过高的管段，进行封堵、抽水、冲洗、清淤等措施，使其满足管网检测实施条件。

排水管网检测与评估服务具体内容包括但不限于：

（1）排水管道缺陷调查。

判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况；结构性缺陷主要包括：脱节、破裂、错口、胶圈脱落、借位、异物侵入等，功能性缺陷主要包括：沉积、障碍物、残墙、坝根、树根等。

（2）检查井缺陷调查。

调查井室内部结构性缺陷和功能性缺陷情况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况。结构性缺陷包括：井壁破裂、渗漏、管口连接脱开、井底不完整等；功能性缺陷包括井底淤泥沉积等。

（3）混接调查。

主要查清雨水、污水管道错接混接情况。

4、柳州市排水设施地理信息系统建设

根据政府相关部门对城市排水管线及设施管理的需求，以及城市信息化、数字化、智慧化发展的趋势，本项目需建设排水设施地理信息系统。

- （1）建设内容及要求

排水设施地理信息系统建设的主要目标是通过本次的项目建设，实现排水管网精细化、数字化、智能化、图形化管理，主要建设内容包括排水设施资产管理子系统、排水数据管理子系统、排水监控预警子系统、信息系统集成（集成排水防涝信息化平台）等建设内容，整合现有资源，共享建设成果，加快柳州市“智慧住建”建设。

1）排水设施资产管理子系统：通过“一张图”整合现有各类排水设施，实现对柳州市现有各类排水设施项目“全生命周期”管理的功能，包含项目立项信息、规划许可、施工图审查、排水许可、排污许可、施工许可、挖掘许可、竣工验收、工程档案及养护、维修、改造、清淤等全过程信息管理。提供排水管网基础数据可视化管理、管网数据综合查询、管网数据综合统计等信息化功能，辅助各级管理人员实现对排水设施的精细化管理。

2）排水数据管理子系统：定制开发排水管网数据录入、编辑、更新等功能，提供多种方式的管线编辑、属性编辑、数据更新等功能，操作方便，流程严谨。

3）排水监控预警子系统：预留接入监控摄像头和传感器功能，实现对“偷排”、“排水口溢流频次”进行全天候监视的功能。可以实时感知获取关键点位水位、流量、流向、水质等数据变化情况，对“倒灌”、“超标排放”等常见管网运行问题进行预警。

4）信息系统集成：将柳州市排水防涝信息化平台集成至排水设施地理信息系统中，通过统一信息门户，统一数据接口和认证等方式，打通数据资源，建立数据标准，接入柳州市排水防涝信息化平台建设的在线监测设备，预留接入接口，加快柳州市“智慧住建”建设。

（2）系统性能要求

本项目开发选用产品及系统应符合标准统一、技术先进、资源共享、安全可靠、强化协调、创新服务、简洁易用、开放性与可扩充性等要求。以便于较平滑地适应国家、行业和企业后续制定的标准规范，以及适应排水管理部门今后的管理决策需求。

1）标准统一

要保证平台数据具有精确、完备、现势、标准、权威等方面的优势，在平台的建设过程中，应制定一系列标准与规范，来约束、指导数据的提供者与管理者按照统一的规范来集成整合来自分散、异构、异源的地理空间信息资源，从而提高平台进行数据加工整合的效率以及对外提供数据服务的质量。

2）技术先进

采用REST、Spring Boot的技术架构、基于B/S的应用系统；系统采用基于WebGIS、WebGL的开放平台架构，引入流行的前后端分离开发框架进行模块化协同开发。

3）资源共享

为满足政府部门进行电子政务业务协同的需要，平台的建设在横向上促进、保障各级政府部门之间进行信息资源共享；在纵向上与省、市、区/县级进行资源共享。

4）安全可靠

为保障平台共享信息资源的安全，在平台建设及运行过程中，应采用一系列完备的信息资源安全体系与系统管理策略；为保证共享的数据资源权威可靠，平台提供的共享数据应是由权威部门发布的权威数据。

5）强化协调

平台建设涉及到单位内多个部门以及其他政府部门，需加强各级协调机构的协调作用，保障平台的成功建设及其运行的长效机制。

6）创新服务

采用科学、主流、符合发展方向的技术、设备和理念进行平台的设计与建设，保证平台结构的弹性与可扩展性，系统的技术性能和质量指标达到国际先进水平。通过技术创新，提供一流的系统服务。

7）简洁易用

项目最终的成败取决于是否在实际工作中进行了应用和推广，应用推广的关键一部分在于业务需求的满足，另一方面在于平台是否简单易用。在项目建设中应当研究用户操作习惯，审美倾向，使平台的功能和服务容易理解，易于上手。

8）开放性与可扩充性

本系统采用开放的数据接口，满足各类基本数据标准的数据，支持各类常见的数据格式，并针对数据传递的基本格式预留方便实用的节后，以确保内外数据交互与共享。

（3）交付成果

- 1）系统开发应严格遵照国家软件工程规范进行，中标人必须根据建设进度及时提供有关文档（3套纸质及1套电子文档），包括以下但不限于：

①需求说明书；

②系统设计说明书；

③数据库设计说明书；

④测试计划；

⑤测试报告；

⑥安装手册；

⑦系统管理维护手册；

⑧用户使用手册；

⑨用户培训计划。

中标人应向采购人提供整个系统的所有资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、使用手册等，涉及关联调用项目管理应提交软件开发和实施计划、培训计划、培训记录、例会记录以及采购人认为必要的其他文档。的应提供调用规范和相关技术说明等；以计算机光盘(word格式)和纸介质两种形式同时交付。

未经采购人认可的情况下，所有的技术文件必须用中文书写或有完整的中文注释。

2）本项目所有文档最终必须向采购人提供纸质和电子文档各一套。中标人必须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交采购人。

（4）其他要求

本系统使用柳州市电子政务云管理系统提供的云服务器和自行购置1台用于存储视频及影像资料等数据的服务器。

（二）服务要求

1、人员和设备要求：服务供应商应具备相应的技术、设备、经济能力和良好信誉。

（1）应根据服务的需要组建服务组织机构，并确认项目负责人、技术负责人、质量负责人和派出有关技术人员，拟投入的现场技术人员应具有相应的技术资格及服务能力且连续稳定，不能随意更换，若需更换，应代之同等技能、相同专业的技术人员；项目负责人、技术负责人、质量负责人的更换需经甲方同意，以保证服务工作正常进行，满足本项目服务及采购人的需求；

（2）拟投入设备应根据项目特征进行配备，拟投入的设备应包括全站仪、水准仪、CCTV管道检测设备、QV管道潜望镜等常规测绘及管道检测设备，且确保仪器设备经过检定，性能良好，以确保项目顺利推进。

2、质量控制：制定的项目实施方案符合项目实际情况，科学合理，具有操作性，并确保整个项目的排水管网专项普查、水质检测及流量监测、排水管网检测与评估成果质量符合相关规范要求，确保排水设施地理信息系统建设的服务质量。

3、安全要求：项目的生产安全按《城镇排水管道维护安全技术规程》及相关安全生产要求实施。中标人自行负责项目期间及质保期、售后服务期内施工人身、设备等方面安全生产责任。

4、保密要求：

（1）项目的全部资料，应按涉密文件管理相关规定要求进行管理；

（2）涉密测绘成果只能用于被许可的使用目的和范围。未经项目委托单位允可，不得向其它任何单位复制、转让或转借该项普查项目中的任何一部分成果资料。

- 5、文件管理：整理记录归档整个项目中文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档；及时将项目文档提供给采购人。

6、投标人提供的项目负责人及相关技术人员必须全程参与重要或重大项目会议，每次会议都必须到场参加。

- 7、培训要求：为了保证排水设施地理信息系统建成后能够顺利运行以及厂商提供的设备能运行良好，投标人需要提供多层次、多内容、多形式的培训。投标人需培训一批合格的维护工作人员以及系统使用人员。要求能熟练使用系统各项功能，以保障系统能够正常、安全地运行，掌握系统间的接口、网络的管理和系统扩展等方面的知识，保证设备的日常维护工作并能及时排除大部分设备的故障。

（三）技术要求

通过本项服务，能够为后期污水处理提质增效提供有效支撑。

包括但不限于以下规范及标准

- 《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）；

- 《工程测量规范》（GB50026-2007）；

- 《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

- 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

- 《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

- 《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）；

- 《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

- 《城市工程地球物理探测规范》（CJJ /T 7-2017）；

- 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

- 《柳州市基础地理信息数据库建库规范》（2020年版）；

- 《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T 51187-2016）；

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）；

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）；

- 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

- 《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》；

- 本项目采购人的其他相关技术要求。

三、工作内容及控制价

包括：排水管网专项普查、水质检测及流量监测、排水管网检测与评估、柳州市排水设施地理信息系统等。见附件：工作内容及控制价。

四、商务要求表

（一）合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。

（二）提交成果要求：

1、文档资料

（1）技术设计书（纸质，1式3份；电子，Word格式）；

（2）排水口调查报告（纸质，1式2份；电子，Word格式）

排水口调查成果表应包含如下内容：排水口编号排水口编号、排水口类型、排水口类型编号、有无排水、断面尺寸(mm)、排水口材质、管底标高(m)、水体水位(m)、排水量(吨/天)、排水水质(mg/L) 、是否溢流口、排水口淤泥深度(mm)、排水口坐标(X,Y)、调查时间、末端控制等内容。

（3）测绘成果质量检验报告及精度统计表、质量评价表（纸质，1式2份；电子，Word格式）；

（4）排水管网检测与评估报告（纸质，1式2份；电子，Word格式）；

（5）水质检测、流量监测分析报告（纸质，1式2份；电子，word格式）；

（6）排水设施地理信息管理系统需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、用户培训计划、程序源代码（第三方软件除外）等系统相关文档（纸质，1式3份；电子，word格式）；

（7）技术总结报告、工作总结（纸质， 1式2份；电子，Word格式）；

（8）柳州市排水管网排查技术标准（纸质，1式2份；电子，word格式）；

以上成果，(1)项签订合同后10个工作日内提交审批；(2)项合同签订后45天内提交；(6)、(7)、(8)项为项目验收前提交；(3)、(4)、(5)项根据项目实施进度分期分批提供，每3个月提交一次，验收前全部提交完成。

2、图件资料

(1)排水管网普查成果数据库（电子，格式1：图形为AutoDesk dwg格式，属性为Access mdb或Excel电子表格数据格式。格式2：SHP或GDB等数据库格式）；

(2)排水管网点成果表、线成果表（电子，Excel 电子表格和Access mdb格式）；

排水管线点属性表应包含但不限于物探点号，图上点号，偏心点号，管线类型，分类代码，特征，附属物，X坐标，Y坐标，地面高程，井底深度，井室高度，淤泥深度，水深度，井盖标注，井盖类型，井盖材质，井盖规格，井盖状况，井圈状况，井室状况，井壁状况，警示装置,扶梯状况，防护网状况，错接混接情况描述，建（构）筑物类型、编号、坐标、高程、规模、占地面积等，排水口编号，排水口一级分类，排水口二级分类，排水口三级分类，排水口类型，上游管沟类别，排水口材质，排水口断面尺寸，排水口底标高，排水口顶标高，排水口水面标高，末端控制，出流形式，水体常水位，旱天是否有水流，旱天排水量，旱天排水水质，雨天排水量，雨天排水水质、所在道路，采集单位，权属单位，埋设日期，采集日期，采集人员，质检人员，数据来源等字段。

排水管线属性表应包含但不限于管线段编号，管线类型，分类代码，起点号，终点号，起点埋深，终点埋深，起点高程，终点高程，管线材质，埋设方式，埋设日期，断面尺寸，管段长度，使用状态，所在道路，数据来源，权属单位，运维单位，采集单位，采集人员，质检人员，采集日期,起点管口状况，终点管口状况，起点管口淤泥深，终点管口淤泥深，起点管口水深，终点管口水深，起点管口溢流堰高，终点管口溢流堰高，起点管口照片名称，终点管口照片名称，混接点编号，接入点编号，接入管权属或方向，旱天是否有水流，旱天排水量，旱天排水水质，雨天排水量，雨天排水水质，CCTV检测照片名称，CCTV检测影像名称，线注记X坐标，线注记Y坐标等字段。

(3)排水管网总图及结合表（电子，AutoDesk dwg格式及SHP或GDB等数据库格式）；

(4)排水管网检测视频或图像文件（电子，视频为MP4或AVI格式，图像为JPG或BMP格式）

(5)排水管网主要病害清单及分布图等（电子，病害清单为mdb数据库或Excel电子表格格式，分布图为dwg格式及SHP或GDB等数据库格式）

以上成果，根据项目实施进度分期分批提供，每3个月提交一次，验收前全部提交完成。

3、系统软件

排水设施地理信息管理系统（签订合同后6个月内完成开发,15个月内与主体项目（柳州市主城区排水管网排查服务（一期））共同验收，其中信息系统试运行不少于180天。

4、硬件设备

在线流量或液位监测点确定后两个月内，流量或液位监测设备采买安装到位。自签定合同之日起6个月内完成服务器采购安装。

（三）合同履行期限：自签定服务合同之日起十五个月，其中：排水设施地理信息系统自签定合同之日起六月内完成开发；管网普查及排水管网检测与评估自签定合同之日起十五个月内完成；水质检测与流量监测在确定检测及监测点位后三个月内完成。若由于本项目出现特殊情况使项目进度不能按期完成时，合同履行期限将相应延长。

（四）提交服务成果地点：采购人所在地

（五）技术力量要求：

1、投标人拟派项目负责人须具有高级工程师及以上职称、注册测绘师资格证书，且为本单位职工，并提供近期不少于6个月的社保证明；

2、投标人在投标文件中列明拟派专业人员详细情况，内容包括：专业人员姓名、专业资格证书编号、职称。中标供应商必须按照投标文件承诺选派人员。如需变更拟选派专业人员，须报经采购人同意。

3、拟投入本项目的项目负责人、技术负责人、各相关专业技术人员、安全管理人员等重要岗位人员每年在现场工作时间合计应不少于180天。拟投入本项目的重要岗位人员每年在现场合计工作时间如少于180天需经采购人同意，否则采购人将按少于180日的天数每日5000元对供应商进行处罚。

- （六）验收：

1、中标人在提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

2、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

3、招标人指定地点验收，由招标人及中标人双方验收。验收工作由招标人主持聘请专家组成验收小组与中标人负责的技术人员严格按照国家、地方、行业标准及合同的技术要求进行（排水设施地理信息管理系统验收除外）。

4、中标人完成本项目服务工作后，根据招标文件、中标人投标文件以及服务成果审批情况等，经采购人与相关单位验收签字确认后，视为验收合格。

5、排水设施地理信息管理系统验收由柳州市大数据局主持按《柳州市政府投资信息化项目管理办法》等相关规定进行验收。

（七）项目整体质保期：

中标人应对其普查数据、水质检测及流量监测数据、排水管网检测与评估成果等质量负责，质保期不少于2年。在质保期内，采购人如发现普查数据、水质检测及流量监测数据、排水管网检测与评估成果等存在质量问题即告知中标人，中标人应在3天内作出答复及给予处理；系统开发免费维护期不少于2年。其中：①在线监测设备质保期自设备安装、调试交付使用之日起不少于1年（核心芯片及电路质保不少于3年）；在质保期内，应对所有设备及所有配件无条件免费保修及更换，所有设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，并定期检测设备的是否正常工作。②排水设施地理信息系统质量保证期为：自系统验收合格交付使用之日起不少于2年（存储及备份服务器不少于1年），并免费维护及提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（八）售后服务要求：

1、中标供应商对本项目所有服务内容出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

- 2、在线监测设备及服务器如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修，质保期后提供终身维修服务及配件供应；故障处理：在使用过程中发现质量问题或故障时，中标人接到采购人服务请求后应在1小时内响应，8小时内到达现场维修，故障24小时内修复。在规定时间内未能修复的，要求提供相同性能配置的备用产品保证设备的正常使用，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换。

3、排水设施地理信息系统的维护和支持：中标人同意在本合同规定的期限内向采购人提供软件维护和支持服务。维护和支持服务至少包含系统相应配套功能的调整、升级与衔接。维护和支持服务期满后采购人与中标人另行签订维护和支持协议。

（1）排水设施地理信息在免费维保和继续维保期间，中标人必须全年提供7*24不间断技术支持，运行中出现故障时，应4小时内响应，及时赶到现场排除故障；采购人如在系统运行过程中发现异常，也可通知中标人赶到现场。中标人接到采购人通知后24小时内派技术人员赶到现场检查处理，若中标人未能按时派员到现场，采购人有权自行处理，所发生的费用由中标人负责（在合同质保费中扣除）。系统不能使用或严重受损，对业务应用产生极大影响，问题不能规避的情况下，需在48小时内修复故障；系统或产品可以运行，但某些功能特性有缺陷，致使许多使用者受影响或系统性能明显降低，需在24小时内修复故障；系统或产品功能符合要求，然而某些处理受到限制但不影响整体运行，或所出现的缺陷仅需要做微小的改动或润色的，需在12小时内修复故障。

（2）电话技术支持服务：提供全年7*24小时的电话支持服务，能够提供每周7天，每天24小时响应用户的服务请求。

（3）故障修复后，中标人应提供完整的故障报告（含故障时间、故障原因、解决方式等内容）。

（4）中标人需配合系统应用软件中所有与功能相关的软件或硬件设备的安装及配置部署等服务。

（5）在质保和维保期内，中标人应对服务产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（6）项目培训

中标人应及时对甲方的相关人员及其他需使用系统软件部分功能的人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。为此，双方同意：

1）中标人应在投标文件中提交投标培训计划，合同签订后30天内，中标人应提交详细的培训计划，列出时间安排及拟投入的培训人员名单。

2）中标人必须为本系统提供下列正式文件：①需求说明书；②系统设计说明书；③数据库设计说明书；④测试计划；⑤测试报告；⑥安装手册；⑦系统管理维护手册；⑧用户使用手册；⑨用户培训计划。上述文件需符合国家标准，提供3套纸质件，并提供电子文档。

3）中标人须委派具备相应的资质和实际工作经验的技术人员对采购方操作人员进行技术培训。

- （九）其他要求：

1、付款方式：自双方签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为项目预付款，项目实施完成合同总工程量的50%时，采购人向中标人支付至合同总金额的50%，项目实施完成向采购人提供成果并经采购人确认后，采购人向中标人支付至实际工程量总金额的80%，项目完工经采购人组织的综合评审及验收达到质量要求，结算经柳州市财政评审部门审定后，采购人向中标人支付至项目结算总金额的95%，项目整体免费质保期满后，采购人向中标人支付剩余结算总金额的5%。

2、除不可抗力外，因中标人原因逾期交付服务成果的，中标人应以逾期提供服务总额为基数，按照逾期每日万分之三向采购人支付违约金。由采购人在应支付服务费中扣减，无正当理由逾期超过十个工作日的，采购人可解除本合同，中标人无条件退场，由此造成的损失由中标人承担及赔偿。如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

附件1：工作内容及控制价

工作内容及控制价

| 工作内容 |  |  |  | 单位 | 预估工作量 | 单价控制价(元) | 总价控制价（元） | 备注（工作内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网专项普查 |  |  |  |  |  | 11366600 |  |
| 1.1 | 排水管网专项普查 |  |  | km | 1400 | 8119 | 11366600 | 1、《测绘工程产品价格》2002.1国家测绘局颁布，根据《测绘生产困难类别细则》分类，预估柳州市排水管网专项普查难度为I类，单价取《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3号）中管线探测I类价格（8119.00元/km）。 2、排水管网专项普查工作内容包括：布设图根导线，引测水准，测管线起点、折点、交点、终点、分支点、变坡点和变径点的座标和高程，管线调查，管线探测，资料整理，计算，展点，清绘，绘略图，写说明，检查修改。 3.预估工作量，结算按实际工作量计算。 |
| 2 | 水质检测及流量监测 |  |  |  |  |  | 2691780 |  |
| 2.1 | 在线流量或液位监测设备(技术参数见附件2) |  |  | 套 | 9 | 93000 | 837000 |  |
| 2.2 | 在线流量或液位监测设备安装及调试 |  |  | 套 | 9 | 4000 | 36000 |  |
| 2.3 | 在线流量或液位监测设备运维 |  |  | 套.月 | 324 | 3000 | 972000 | 暂定36个月 |
| 2.4 | 排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口流量或液位监测 |  |  | 点.天 | 110 | 4800 | 528000 | 1、参照南宁市财政局南财投审［2017］30号文中流量或液位监测费用取4800元/24小时。 2、流量或液位监测工作内容包括：踏勘选点、仪器设备安装及拆除、仪器设备维护、数据导出等。 (1)踏勘选点。工程师根据工作任务要求现场踏勘，选择环境适宜，管道工况适合的位置作为流量或液位监测点。 (2)仪器设备安装及拆除。经踏勘选点后，由专业人员进行设备安装，部分工况复杂点位需事前进行人工围挡、清淤后方可安装，空气流通性差、高水位检查井需请蛙人进行安装。仪器设备使用后由专业人员进行拆除。 (3)仪器设备维护。保障仪器设备24小时持续稳定运行，确保获得的数据有效、可靠。 (4)数据导出。由专业人员从仪器设备中导出流量或液位监测数据。 |
| 2.5 | 排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口水质检测 |  |  |  |  |  |  | 预估110点 |
| 2.5.1 | 氨氮（NH3-N） |  |  | 一个 数据 | 330 | 60 | 19800 |  |
| 2.5.2 | 五日生化需氧量（BOD5） |  |  | 一个 数据 | 330 | 150 | 49500 |  |
| 2.5.3 | 总氮（TN） |  |  | 一个 数据 | 330 | 80 | 26400 |  |
| 2.5.4 | 总磷（TP） |  |  | 一个 数据 | 330 | 80 | 26400 |  |
| 2.5.5 | 化学需氧量（CODCr） |  |  | 一个 数据 | 330 | 80 | 26400 |  |
| 2.5.6 | 悬浮物（SS） |  |  | 一个 数据 | 330 | 40 | 13200 |  |
| 2.5.7 | 监测用车 |  |  | 班/台 | 33 | 220 | 7260 |  |
| 2.5.8 | 其它技术服务：工程师 |  |  | 人/日 | 33 | 240 | 7920 |  |
| 2.5.9 | 其它技术服务：原始数据 |  |  | 个 | 1980 | 15 | 29700 |  |
| 2.5.10 | 其它技术服务：汇总数据 |  |  | 个 | 1980 | 40 | 79200 |  |
| 2.5.11 | 报告编制 |  |  | 项目 | 330 | 100 | 33000 |  |
| 3 | 排水管网检测与评估 |  |  |  |  |  | 12649700 | 预估工作量 |
| 3.1 | 管道CCTV检测 | 管径60cm以内 |  | m | 10000 | 22.55 | 225500 | 1、按管道中心线长度计算，不扣除井室所占长度； 2、不分新旧管综合考虑，不包括封拆管道、管道清淤、管道冲洗、抽水等前期工作费用； 3、当检测长度≤100m时，按100m计算；检测长度＞100m时，按实际检测长度计算； 4、如需人工进入管内作业时，定额人工乘以系数1.3。 |
| 3.2 |  | 管径60cm以上 |  | m | 60000 | 23.80 | 1428000 |  |
| 3.3 | 声呐检测 |  |  | m | 2000 | 24.10 | 48200 |  |
| 3.4 | QV检测 |  |  | m | 1400000 | 7.82 | 10948000 |  |
| 4 | 排水管道清淤及冲洗 |  |  |  |  |  | 1012987.31 |  |
| 4.1 | 排水管道清淤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 人工进管疏通 |  | 管径80cm以内 | m | 2000 | 42.42 | 84840 | 1、清挖污泥定额已含污泥装车、场内运输及10km场外运输费用，实际运输距离超过10km时，超过部分按每增1km的污泥运输定额计算。污泥处置费按实际发生计算，在税前列支。 2、沟渠、管道、检查井疏通按垂直深度5m以内综合考虑。深度超过5m，每增加1m，大型管道、暗渠清淤人工费用增加8.25元/m，中型管道疏通增加11.88元/10m³。 3、人工进管疏通按积泥量30%以内考虑，实际积泥量超过30%的按定额另算；高压冲洗车疏通定额按管道淤积量30%—60%（含60%）考虑，实际管道淤积量达60%—90%（含90%）的，定额乘以系数1.5；管道淤积量＞90%时视为满堵，当管径≥DN800时，按实际清淤体积执行井口集中出泥定额计算，当管径＜DN800，按实际计算。 4、不包含潜水员人工费及配套的潜水设备费用，其费用按实际发生另计。 |
| 4.1.2 |  |  | 管径100cm以内 | m | 1000 | 51.84 | 51840 |  |
| 4.1.3 |  |  | 管径120cm以内 | m | 1000 | 63.59 | 63590 |  |
| 4.1.4 |  |  | 管径135cm以内 | m | 1000 | 76.56 | 76560 |  |
| 4.1.5 |  |  | 管径150cm以内 | m | 1000 | 93.20 | 93200 |  |
| 4.1.6 | 高压冲洗车疏通 |  | 管径120cm以内 | m | 1000 | 64.69 | 64690 |  |
| 4.1.7 | 大型管道真空吸泥车吸淤泥 |  |  | 立方米 | 400 | 257.57 | 103028 |  |
| 4.2 | 排水管道冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 冲洗管道 |  | φ60㎝以内 | m | 1600 | 6.39 | 10224 |  |
| 4.2.2 |  |  | φ100㎝以内 | m | 6000 | 7.38 | 44280 |  |
| 4.3 | 管道封堵及拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 充气管塞封堵 |  | 管径60cm以内 | 只 | 35 | 300.55 | 10519.25 |  |
| 4.3.2 |  |  | 管径80cm以内 | 只 | 70 | 312.59 | 21881.30 |  |
| 4.3.3 |  |  | 管径120cm以内 | 只 | 35 | 329.27 | 11524.45 |  |
| 4.3.4 |  |  | 管径160cm以内 | 只 | 10 | 345.60 | 3456 |  |
| 4.3.5 |  |  | 管径200cm以内 | 只 | 10 | 369.67 | 3696.70 |  |
| 4.3.6 | 充气管塞拆除 |  | 管径60cm以内 | 只 | 35 | 192.77 | 6746.95 |  |
| 4.3.7 |  |  | 管径80cm以内 | 只 | 70 | 206.13 | 14429.10 |  |
| 4.3.8 |  |  | 管径120cm以内 | 只 | 35 | 229.62 | 8036.70 |  |
| 4.3.9 |  |  | 管径160cm以内 | 只 | 10 | 248.06 | 2480.60 |  |
| 4.3.10 |  |  | 管径200cm以内 | 只 | 10 | 275.06 | 2750.60 |  |
| 4.3.11 | 箱涵封堵 |  |  | 只 | 4 | 12283.11 | 49132.44 |  |
| 4.3.12 | 箱涵拆除 |  |  | 只 | 4 | 2412.805 | 9651.22 |  |
| 4.4 | 管道导排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 管道导排水 |  |  | 台班 | 700 | 394.90 | 276430 |  |
| 5 | 柳州市排水设施地理信息系统（主要性能指标及技术参数见“附件3”） |  |  |  |  |  | 1527300 |  |
| 5.1 | 系统开发 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.1.1 | 排水设施资产管理子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.1.2 | 排水数据管理子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.1.3 | 排水监控预警子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.1.4 | 信息系统集成 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 存储及备份服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 工作内容1-4项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暂列金(含税) |  |  | 项 | 1 |  | 1635000 | 包含污泥处置、潜水员人工费及配套的潜水设备费用等不可预见费用。按照1-4项合计预估。 |
| 6.1 | 暂列金 |  |  | 项 | 1 |  | 1500000 |  |
| 6.2 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  | 135000 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 30883367.31 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标人的报价不得超出本表“排水管网专项普查”的单价控制价，否则作无效标处理； 2、投标人的报价不得超出本表“水质检测及流量监测”各项的单价控制价，否则作无效标处理； 3、投标人的报价不得超出本表“排水管网检测与评估”各项的单价控制价，否则作无效标处理； 4、投标人的报价不得超出本表“排水管道清淤及冲洗”各项的单价控制价，否则作无效标处理； 5、投标人的报价不得超出本表“柳州市排水设施地理信息系统”的总价控制价，否则作无效标处理； 6、本表工作量为预估量，最终按实际工作内容、工作量及投标时承诺的单价报价进行结算；若在项目实施过程中实际发生本控制价以外的工作内容时,该部分工作内容的计价依据按如下方法计算:工作内容单价,参照“桂价费字[2004]301号”或《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》计费×下浮系数（中标价/采购预算价）×实际工作量进行结算。 7、暂列金：即不可预见费，按照1-4项合计预估，为不可竞争费用，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：在线流量或液位监测设备技术参数表：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线流量或液位监测设备 | 一、一般要求： 1、提供的在线流量监测设备，可用于明渠、管道、排口，适合浅流、非满流、满流、管道过载等状态的流速、液位和流量的监测，可实现负流速测量，液位测量使用压力或超声波测量原理，在管道过载情况下能依然提供正确液位值。 2、设备应和数据网关及设备管理系统实现软硬件一体化，本地可缓存100天以上的监测数据，现场采集的数据在服务器端使用永久备份，支持数据存储，具有断点续传功能。 3、井下测量使用一次性防爆电池，电池更换1次使用时间不少于6个月，如配带中继器须配置太阳能充电系统。 4、设备的设计应满足操作和维护人员的安全，排水管网的防潮防爆防腐特殊工况要求，易于接近、安装、替换、维护、处理、检查和修理并确保正常运行。 ★二、参数要求：（提供产品说明书及证书复印件） 1、主机防护等级：适用排水系统防潮防爆工况要求，具有本安防爆认证、IP68或IPX8测试认证（若为进口设备可提供有关国际组织或生产国的认证证书）； 2、采集参数：液位、速度、流量、水温； 3、速度测量量程：优于-1.5m/s至6m/s； 4、速度测量精度：优于0.07m/s； 5、速度测量分辨率：优于10mm/s； 6、液位量程：0m至8m； 7、液位准确度：优于全量程的1%； 8、液位分辨率：1mm； 9、测量频次：最高频次可设置为1分钟测量1次，全网时钟同步，实现整分钟整点的测量数据采集。 | 套 | 9 |

附件3：柳州市排水设施地理信息系统功能要求和技术参数表：

| 序号 | 软件及设备名称 | 功能要求及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水设施资产管理子系统 | 通过“一张图”整合现有各类排水设施，实现对柳州市现有各类排水设施项目“全生命周期”管理的功能，包含项目立项信息、规划许可、施工图审查、排水许可、排污许可、施工许可、挖掘许可、竣工验收、工程档案及养护、维修、改造、清淤等全过程信息管理。提供排水管网基础数据可视化管理、管网数据综合查询、管网数据综合统计等信息化功能，辅助各级管理人员实现对排水设施的精细化管理。 | 套 | 1 |
| 2 | 排水数据管理子系统 | 定制开发排水管网数据录入、编辑、更新等功能，提供多种方式的管线编辑、属性编辑、数据更新，三维管线参数化建模等功能，操作方便，流程严谨。 | 套 | 1 |
| 3 | 排水监控预警子系统 | 提供接入监控摄像头和传感器功能，并接入柳州市排水防涝信息化平台建设的在线监测设备，实现对“偷排”、“排水口溢流频次”进行全天候监视的功能。可以实时感知获取关键点位水位、流量、流向、水质等数据变化情况，对“倒灌”、“超标排放”等常见管网运行问题进行预警。 | 套 | 1 |
| 4 | 信息系统集成 | 将柳州市排水防涝信息化平台集成至排水设施地理信息系统中，通过统一信息门户，统一数据接口等方式，打通数据资源，建立数据标准，开发预留接口，加快柳州市“智慧住建”建设 | 套 | 1 |
| 5 | 存储及备份服务器 | Intel_Gold-5220(2.3GHz/18C) 32G RDIMM DDR4 内存*4 4T SAS 3.5*6 硬盘 双电-NF5280M5*1¦INSPUR 四口 1G PHY 卡 (RJ45)*1¦NF5280M5_PCIE 转接卡_X8*3*1¦INSPUR 双口万 兆网卡（光纤接口含多模模块）*1¦标配导轨 *1¦NF5280M5_PCIE 转接卡_X8*3*1¦八通道 SAS 高性能 RAID-9361（2G 缓存) | 台 | 1 |

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市主城区排水管网排查服务（一期） |
| 2 | 采购内容：见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务类）向中标人收取。 |
| 4 | 投标保证金：100000元。 投标人须于2021年6月15日上午9时30分前将投标保证金以电汇、转帐、保函等方式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司 ，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266 注：若为联合体供应商的，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行踏勘现场，并承担由此产生的全部费用。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表一份；资格审查文件正本一份、副本二份；商务及技术文件正本一份、副本六份、电子标书一份。 |
| 8 | 接收投标文件时间：2021年6月15日上午9:00～9:30 注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年6月15日上午9:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼开标厅 |
| 10 | 开标时间：2021年6月15日上午9:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼开标厅 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 采购预算为：人民币叁仟零捌拾捌万叁仟叁佰陆拾柒元叁角壹分（￥30883367.31元） |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台。 |
| 14 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，退还未中标单位的投标保证金，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。退付方式：电汇或转帐。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十日内 |
| 16 | 履约保证金：投标人在收到中标通知书后，须在15日内按合同金额的5%向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金提交方式：现金、转账、银行保函等方式均可。 在项目完成并提交最终成果资料给采购人后28天内把履约担保退还给中标供应商，履约担保金不计利息。 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构 |
| 19 | 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |
| 20 | 20.1本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 20.2本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 21 | 信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝其参与政府采购活动。 甄别方式： 在投标截止时间前及中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对所有投标人（含联合体供应商双方）及中标人（含联合体供应商双方）信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 |

一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于柳州市主城区排水管网排查服务（一期）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

（三）招标方式

公开招标方式

（四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

（1）两个或两个以上供应商（联合体成员不得超过3家）可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议（即联合体协议书），明确投标主体、项目资金结算银行账户（投标主体及项目资金结算帐户均不能设置在自然人方），约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议（即联合体协议书）连同投标文件一并提交招标代理机构【联合体投标时必须提供有效的共同投标协议（即联合体协议书），否则其投标无效】。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。若中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

投标协议（即联合体协议书）格式见第六章投标文件格式。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，允许投标人在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包，分包单位应具备相应资质。

（八）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑书面要求：质疑供应商需根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求向采购人、采购代理机构提出。质疑函格式，请投标供应商在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网下载《政府采购供应商质疑函范本》。

4.如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

（十）投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况的，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

二   招标文件

（一）招标文件构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布变更公告。

三   投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件（招标文件第六章《投标文件格式》有格式的按照格式规定编制，否则投标无效；未提供有格式要求的格式自拟）由以下资格审查文件、商务及技术文件组成（资格审查文件应按下列顺序自编目录及页码单独装订成册；商务文件及技术文件按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

1、资格审查文件（投标人必须提供下述（1）至（12）项材料并加盖投标人公章，否则其投标无效）

(1)投标声明书；

(2)投标人基本情况登记表（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(3)投标人提供有效的营业执照或事业法人证书副本复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(4)投标人提供有效的测绘行政主管部门颁发的工程测量(须包含地下管线测量子项)甲级测绘资质和地理信息系统工程（须包含地理信息软件开发子项、地理信息数据采集、数据库处理、系统及数据库建设子项)乙级以上（含乙级）测绘资质证书、省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA计量认证证书，资质认定证书附表内容须具备“排水管道检测”）的副本复印件；

(5)投标人拟派项目负责人的高级工程师及以上职称证复印件、注册测绘师资格证书复印件，并提供投标人为其缴纳的近期不少于6个月的社保证明复印件（若投标人成立不足半年的，提供3个月社保证明复印件）；

(6)投标人近半年内任意一个月的已缴纳税收证明资料复印件或“电子缴税凭证”复印件或由当地税务部门开具的正常缴纳税收（或免税）证明材料（国税或地税）【上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件】（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(7)投标人近半年内任意一个月的已缴纳社会保险证明资料复印件或“电子缴款凭证”复印件或由社保部门开具的正常缴纳（或免缴）社保费用证明材料（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(8)法定代表人资格证明文件原件及身份证复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(9)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供，联合体投标的由牵头方提供）

(10) 财务会计报表复印件：投标人2019年度或2020年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料）或银行出具的资信证明，2020年后成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表复印件；（联合体投标的，联合体各方均须提供）

(11)联合体协议书（格式见第六章及招标文件“第三章 投标人须知”（六）联合体投标的要求，非联合体投标的无须提供）

(12)投标保证金缴纳证明复印件。

2、商务及技术文件（投标人必须提供下述(1)、(2)、(5)、(8)项材料并加盖投标人公章，否则其投标无效）

(1)投标函；

(2)开标一览表（投标文件中一份，另单独封装一份）；

(3)中小企业声明函（若投标单位为微、小企业的请提供）；

(4)残疾人福利性单位声明函（符合条件的残疾人福利性单位请提供）；

(5)商务及技术偏离表；

(6)自2017年1月1日以来承接过城市调查、普查、管道检测类测绘项目业绩一览表及业绩合同复印件；

(7)投标人自2017年1月1日以来承接过数据库建设、信息系统开发项目业绩一览表及业绩合同复印件；

(8)拟配备于本项目的专职人员配置表；

(9)服务方案（见本项目“第四章 评标方法和评标标准”1、技术部分）：

(10)投标人认为有必要提供的其它材料。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价所涵盖的内容

投标价格是指完成招标文件中说明的全部工作内容的报酬。

2、投标报价方式

投标人的报价不得超过本项目《工作内容及控制价》中“排水管网专项普查”、“水质检测及流量监测”、“排水管道清淤及冲洗”、“ 排水管网检测与评估”的单价控制价及“柳州市排水设施地理信息系统”的总价控制价，否则将被作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：转账、电汇、保函等非现金方式。

3.办理投标保证金手续时，并务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号及用途，以免耽误投标。

4.投标人须将进账单或电汇凭据复印件按要求放入投标文件中（对未放入进账单或电汇凭据的投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而采购代理机构账户上没有收到其缴纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

5.本招标不接受现金以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金。

6.对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

8.中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退还方式按照本第 9条所规定的进行。

9.投标人的投标保证金是转账、电汇方式转入的，在退还投标保证金时，采购代理机构将按照投标人转入的开户名称、开户行及账号退还至该投标人，不计利息。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

(2)未按规定提交履约保证金的；

(3)投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(5)将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(6)拒绝履行合同义务的；

(7)其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数：开标一览表一份（单独密封）；资格审查文件正本一份、副本二份，共七份；商务及技术文件正本一份、副本六份，电子标书一份，共八份；并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3、投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将开标一览表(单独装入投标文件袋内加以密封)；资格审查文件（正本一份、副本二份）装入一个投标文件袋内加以密封；商务及技术文件（正本一份、副本六份、电子标书一份）装入另一个投标文件袋内加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字）；

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

5、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情况之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格审查文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(3)投标文件未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

(5)项目不齐全或者内容虚假的；

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

(7)投标有效期、承诺等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8)联合体投标时未提供联合体协议书的；

(9)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)明显不符合招标文件服务要求的；

(2)投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(3)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2)报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购不能支付的；

(3)投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一个；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2)除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四   开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封清点投标文件数量，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

5.唱标；

6.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

7.开标会议结束。

五   评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 6人和采购人代表 1 人，共 7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格性审查

采购项目开标结束后，采购人或招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

(1)评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(2)评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，并最终以书面形式进行答复。

(3)投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(4)各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

(5)采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(6)评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人名单同时起草评标报告。

（四）错误修正及澄清问题的形式

投标文件报价如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1、分值汇总计算错误的；

2、分项评分超出评分标准范围的；

3、评标委员会成员客观评审因素评分不一致的；

4、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六   评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构应于两个工作日内在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七    签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八   其他事项

1、本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务类）向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部履约保证金不予退还。

2、代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表不少于七人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）第九条及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第三点的规定，对小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分[如投标产品企业为小型和微型企业的，如实填写中小企业声明函（按第六章格式填写），并对材料原件的真实性负责，否则不予价格扣除；如投标产品企业为符合条件的残疾人福利性单位的，如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章格式填写），否则不予价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策]。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

【注：若投标人为监狱企业的，在参加政府采购活动时应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件；并对证明材料的真实性负责，否则不予价格扣除】

（五）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

（六）评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的投标报价明显低于本项目其他投标人的报价或采购预算价时，有理由怀疑其总报价可能低于其成本核算，评委可要求其在评标现场合理的时间内，根据本项目采购需求的内容做出书面说明并提供逐项报价分析及来源相关证明资料（投标人的管理费用、人员成本、交通费用、税金等所有成本和利润等材料）。投标人不能合理说明或者不能提供逐项报价分析及来源相关证明资料的，视作该投标人以低于成本报价竞标，对其投标文件不予评审。

二、评标方法

（一）对进入详评的采用百分制综合评分法。

（二）计分方法（按四舍五入取至百分位）：

1、报价部分…………………………………………………………………………… 10分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10

2、技术分…………………………………………………………………………………69分

| 序号 | 评价指标及权重 | 子项 | 分项分值 | 评分细则及分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析（3分） | 需求分析 | 3 | 项目需求分析合理、准确，满足招标文件的需求。掌握或熟悉柳州市的管线数据现状。 优：3分；良：2分；中：1分；差：0.5分；未提供：0分 |
| 2 | 技术路线（4分） | 技术路线 | 4 | 技术路线合理可行，适合项目需求。 优：4分；良：3分；中：2分；差：1分；未提供：0分 |
| 3 | 技术工作方法（24分） | 调查方法 | 4 | 管网调查探方法详细、明确、针对性强、满足规范要求，掌握了解柳州市的管线现状数据，有不同类型管线采用相应调查技术方法。 优：4分；良：3分；中：2分；差：1分；未提供：0分 |
|  |  | 测量方法 | 4 | 测量方法详细、明确、针对性强、满足规程要求，熟悉了解柳州市的测量现状，测量方法科学、合理、先进。 优：4分；良：3分；中：2分；差：1分；未提供：0分 |
|  |  | 水质检测及流量监测方法 | 3 | 水质检测和流量监测方法详细、明确、针对性强、满足规范要求，掌握了解柳州市的水质及流量现状数据，有不同类型环境采用相应检测、监测技术方法。 优：3分；良：2分；中：1分；差：0.5分；未提供：0分 |
|  |  | 排水管网检测与评估方法 | 5 | 排水管网检测与评估方法详细、明确、针对性强、满足规范要求，掌握了解柳州市的管道病害情况，有不同类型管道采用相应检测技术方法。 优：5分；良：4分；中：3分；差：1分；未提供：0分 |
|  |  | 图表编制 | 3 | 地下管线图编绘及成果表的编制方法详细、明确、针对性强、满足规程要求，成图软件先进，智能化、自动化程度高；数据建库方法详细、明确、针对性强、满足规程要求。 优：3分；良：2分；中：1分；差：0.5分；未提供：0分 |
|  |  | 系统开发技术方案 | 5 | 系统开发技术方案中能对采购人的现状数据进行分析，能对建设相关标准和规范有相关描述，能详细提供项目的建设目标、建设内容、整体架构、系统功能、系统架构，能提供详细的系统设计图，准确描述本项目关键技术和可行性，能从系统架构上准确地描述本项目与柳州市现有防洪排涝系统平台等其他应用有效对接的技术可行性方案。 优：5分；良：4分；中：3分；差：1分；未提供：0分 |
|  |  | 质量、环境、职业健康管理 | 3 | 有质量管理控制体系，质量控制严格合理，满足规程要求；对项目质量控制要求把握准确，质检方案科学合理，设有专门的质检部门进行质量把关，质量评定方法详细、明确；成果提交与归档内容满足规程要求；环境、职业健康与安全措施详细、明确，有明确的内部质量管理奖罚措施。 优：3分；良：2分；中：1分；差：0.5分；未提供：0分 |
|  |  | 信息安全和保密措施 | 3 | 有信息安全管理体系，信息安全控制严格合理，方针明确、职责清楚、管理合理到位；参与项目保密人员培训到位，人员数量满足项目要求，且保密措施完整、软硬件实施齐备、可操作性好。 （投标人需提供加盖公章的测绘或保密主管部门颁发的保密培训证书、社保复印件等证明材料并加盖投标单位公章，以上人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交投标人为上述人员缴纳的近半年内连续3个月或最近一个季度的社保证明材料复印件）； 优：3分；良：2分；中：1分；差：0.5分；未提供：0分 |
| 4 | 重点难点（8分） | 重点难点 | 8 | 重、难点分析准确、全面，处理措施合理、先进、有针对性，对工程实施有指导意义。 优：8分；良：6分；中：4分；差：2分；未提供：0分 |
| 5 | 实施方案（20分） | 实施方案 | 20 | 投标人应对该项目建设目标、工作计划、相关专业（测绘、水质检测、管道检测评估、市政给排水设计等）人员投入、设备（测绘、探测、检测、安全等）投入、实施流程、管理制度等方面进行设计和阐述，保证项目实施过程中操作规范、执行性强、符合标准流程。 - 实施方案内容详细、全面，具有严格管理规章制度、质量控制措施、保密控制措施、安全生产管理措施、项目风险管理措施或应急措施，具有详实的实施日程表、人员安排、培训及售后方案； - 具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理、科学，拟投入主要技术人员的数量、专业范畴、资历经验以及拟投入的仪器、设备的数量、类型等满足工程及工期需求。 （投标人须提供主要技术人员证书、仪器设备检定证书、社保复印件等证明材料并加盖投标单位公章，以上人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交投标人为上述人员缴纳的近半年内连续3个月或最近一个季度的社保证明材料复印件，仪器设备为自有设备，需提供购买发票和检定证书复印件） 优：20分；良：15分；中：10分；差：5分；未提供：0分 |
| 6 | 管理机构（4分） | 管理机构 | 4 | 项目管理机构安排合理、科学，关键人员资质高、经验丰富，投入人员的数量、专业、经历等满足工程需求。 （投标人须提供关键人员证书、社保复印件等证明材料并加盖投标单位公章，以上人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交投标人为上述人员缴纳的近半年内连续3个月或最近一个季度的社保证明材料复印件） 优：4分；良：3分；中：2分；差：1分；未提供：0分 |

3、商务分…………………………………………………………………21分

（1）投标人能力、信誉和业绩（满分16分）

①投标人具有ISO系列认证证书，认证范围涵盖“测绘、地理信息产品开发”类，且在有效期内：具有ISO质量管理体系认证证书，得0.5分；具有ISO信息安全管理体系认证证书，得0.5分；具有ISO职业健康安全管理体系证书, 得0.5分；具有ISO环境管理体系证书，得0.5分，满分2分；

②投标人具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA计量认证证书），资质认定证书附表内容具备“水质检测”，得1分；

③2017年以来投标人获省级（含省级）以上行业行政主管部门或其认定的行业协会颁发的有关测绘、勘察或地理信息类奖项，每项得0.4分，满分4分；

④投标人自2017年1月1日以来承接过城市调查、普查、管道检测类测绘项目，每项得0.3分，满分3分；

⑤投标人自2017年1月1日以来承接过数据库建设、信息系统开发项目，每项得0.3分，满分4分。

⑥投标人具有地理信息产品开发类著作权的，每项得0.2分，满分2分。

（以上材料，投标人需提供加盖公章的证书复印件；项目业绩证明需提供加盖投标人公章的合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、合同内容及签字盖章页的复印件。）

（2）售后或增值服务方案（满分5分）：

根据服务要求提交相关的服务方案，包括投标单位所提供的售后服务情况、本地化服务情况、投标人承诺的其他服务情况如增值服务、特色服务等。

一档（1分）：方案逻辑混乱、可操作性弱，具有一般的防控措施、廉洁措施；

二档（3分）：方案基本完整、可操作性一般，具有一定的防控措施、廉洁措施；

三档（5分）：方案完整、可操作性强、且具有严格的防控措施、廉洁措施及增值服务、特色服务的。

（三）总得分 =1 + 2 + 3

三、评标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列）。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的（投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人）为第一中标人候选人。

第五章   合同条款及合同书格式

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                               采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签 订  地  点：                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

1.采购内容

1.1排水管网专项普查；

1.2柳州市排水设施地理信息系统建设；

1.3水质检测及流量监测；

1.4排水管道清淤及管网检测与评估。

2.合同标的

| 工作内容 |  |  |  | 单位 | 工作量 | 单价 (元) |  | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网专项普查 |  |  |  |  |  |  |  | 预估工作量 |
| 1.1 | 排水管网专项普查 |  |  | km | 1400 |  |  |  |  |
| 2 | 水质检测及流量监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 在线流量或液位监测设备 |  |  | 套 | 9 |  |  |  | 暂估9套 |
| 2.2 | 在线流量或液位监测设备安装及调试 |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 2.3 | 在线流量或液位监测设备运维 |  |  | 套.月 | 324 |  |  |  | 暂定36个月 |
| 2.4 | 排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口流量或液位监测 |  |  | 点.天 | 110 |  |  |  | 预估110点 |
| 2.5 | 排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口水质检测 |  |  |  |  |  |  |  | 预估110点 |
| 2.5.1 | 氨氮（NH3-N） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 五日生化需氧量（BOD5） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 总氮（TN） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 总磷（TP） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |  |
| 2.5.5 | 化学需氧量（CODCr） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |  |
| 2.5.6 | 悬浮物（SS） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |  |
| 2.5.7 | 监测用车 |  |  | 班/台 | 33 |  |  |  |  |
| 2.5.8 | 其它技术服务：工程师 |  |  | 人/日 | 33 |  |  |  |  |
| 2.5.9 | 其它技术服务：原始数据 |  |  | 个 | 1980 |  |  |  |  |
| 2.5.10 | 其它技术服务：汇总数据 |  |  | 个 | 1980 |  |  |  |  |
| 2.5.11 | 报告编制 |  |  | 项目 | 330 |  |  |  |  |
| 3 | 排水管网检测与评估 |  |  |  |  |  |  |  | 预估工作量 |
| 3.1 | 管道CCTV检测 | 管径60cm以内 |  | m | 10000 |  |  |  | 1、按管道中心线长度计算，不扣除井室所占长度； 2、不分新旧管综合考虑，不包括封拆管道、管道清淤、管道冲洗、抽水等前期工作费用； 3、当检测长度≤100m时，按100m计算；检测长度＞100m时，按实际检测长度计算； 4、如需人工进入管内作业时，定额人工乘以系数1.3。 |
| 3.2 |  | 管径60cm以上 |  | m | 60000 |  |  |  |  |
| 3.3 | 声呐检测 |  |  | m | 2000 |  |  |  |  |
| 3.4 | QV检测 |  |  | m | 1400000 |  |  |  |  |
| 4 | 排水管道清淤及冲洗 |  |  |  |  |  |  |  | 预估工作量 |
| 4.1 | 排水管道清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 人工进管疏通 |  | 管径80cm以内 | m | 2000 |  |  |  | 1、清挖污泥定额已含污泥装车、场内运输及10km场外运输费用，实际运输距离超过10km时，超过部分按每增1km的污泥运输定额计算。污泥处置费按实际发生计算，在税前列支。 2、沟渠、管道、检查井疏通按垂直深度5m以内综合考虑。深度超过5m，每增加1m，大型管道、暗渠清淤人工费用增加8.25元/m，中型管道疏通增加11.88元/10m³。 3、人工进管疏通按积泥量30%以内考虑，实际积泥量超过30%的按定额另算；高压冲洗车疏通定额按管道淤积量30%—60%（含60%）考虑，实际管道淤积量达60%—90%（含90%）的，定额乘以系数1.5；管道淤积量＞90%时视为满堵，当管径≥DN800时，按实际清淤体积执行井口集中出泥定额计算，当管径＜DN800，按实际计算。 4、不包含潜水员人工费及配套的潜水设备费用，其费用按实际发生另计。 |
| 4.1.2 |  |  | 管径100cm以内 | m | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | 管径120cm以内 | m | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  | 管径135cm以内 | m | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  | 管径150cm以内 | m | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 高压冲洗车疏通 |  | 管径120cm以内 | m | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | 大型管道真空吸泥车吸淤泥 |  |  | 立方米 | 400 |  |  |  |  |
| 4.2 | 排水管道冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 冲洗管道 |  | φ60㎝以内 | m | 1600 |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  | φ100㎝以内 | m | 6000 |  |  |  |  |
| 4.3 | 管道封堵及拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 充气管塞封堵 |  | 管径60cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  | 管径80cm以内 | 只 | 70 |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  |  | 管径120cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  |  | 管径160cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 4.3.5 |  |  | 管径200cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 4.3.6 | 充气管塞拆除 |  | 管径60cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |  |
| 4.3.7 |  |  | 管径80cm以内 | 只 | 70 |  |  |  |  |
| 4.3.8 |  |  | 管径120cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |  |
| 4.3.9 |  |  | 管径160cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 4.3.10 |  |  | 管径200cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 4.3.11 | 箱涵封堵 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.12 | 箱涵拆除 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 4.4 | 管道导排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 管道导排水 |  |  | 台班 | 700 |  |  |  |  |
| 5 | 柳州市排水设施地理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 系统开发 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 排水设施资产管理子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 排水数据管理子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 排水监控预警子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 信息系统集成 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | 存储及备份服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 工作内容1-4项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暂列金（含税） |  |  | 项 | 1 |  |  | 1635000 |  |
| 6.1 | 暂列金 |  |  | 项 | 1 |  |  | 1500000 |  |
| 6.2 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  |  | 135000 |  |
|  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 合同履行期限及提交服务成果时间、实施地点

3.1合同履行期限：自签定服务合同之日起     个月。其中：排水设施地理信息系统自签定合同之日起    月内完成开发；管网普查及排水管网检测与评估自签定合同之日起      个月内完成；水质检测与流量监测在确定检测及监测点位后    个月内完成。若由于本项目出现特殊情况使项目进度不能按期完成时，合同履行期限将相应延长。

3.2提交服务成果时间：

（1）文档资料

①技术设计书（纸质，1式3份；电子，Word格式）；

②排水口调查报告（纸质，1式2份；电子，Word格式）

排水口调查成果表应包含但不限于如下内容：排水口编号排水口编号、排水口类型、排水口类型编号、有无排水、断面尺寸(mm)、排水口材质、管底标高(m)、水体水位(m)、排水量(吨/天)、排水水质(mg/L) 、是否溢流口、排水口淤泥深度(mm)、排水口坐标(X,Y)、调查时间、末端控制等内容。

③测绘成果质量检验报告及精度统计表、质量评价表（纸质，1式2份；电子，Word格式）；

④排水管网检测与评估报告（纸质，1式2份；电子，Word格式）；

⑤水质检测、流量监测分析报告（纸质，1式2份；电子，word格式）；

⑥排水设施地理信息管理系统需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、用户培训计划、程序源代码（第三方软件除外）等系统相关文档；

⑦技术总结报告、工作总结报告（纸质，1式2份；电子，Word格式）；

⑧柳州市排水管网排查技术标准（纸质，1式2份；电子，word格式）；

以上成果，①项签订合同后10个工作日内提交审批；②项合同签订后45天内提交；⑥、⑦、⑧项为项目验收前提交；③、④、⑤项根据项目实施进度分期分批提供，每3个月提交一次，验收前全部提交完成。

（2）图件资料

①排水管网普查成果数据库（电子，格式1：图形为AutoDesk dwg格式，属性为Access mdb或Excel电子表格数据格式。格式2：SHP或GDB等数据库格式）；

②排水管网点成果表、线成果表（电子，Excel 电子表格和Access mdb格式）；

排水管线点属性表应包含但不限于物探点号，图上点号，偏心点号，管线类型，分类代码，特征，附属物，X坐标，Y坐标，地面高程，井底深度，井室高度，淤泥深度，水深度，井盖标注，井盖类型，井盖材质，井盖规格，井盖状况，井圈状况，井室状况，井壁状况，警示装置,扶梯状况，防护网状况，错接混接情况描述，建（构）筑物类型、编号、坐标、高程、规模、占地面积等，排水口编号，排水口一级分类，排水口二级分类，排水口三级分类，排水口类型，上游管沟类别，排水口材质，排水口断面尺寸，排水口底标高，排水口顶标高，排水口水面标高，末端控制，出流形式，水体常水位，旱天是否有水流，旱天排水量，旱天排水水质，雨天排水量，雨天排水水质、所在道路，采集单位，权属单位，埋设日期，采集日期，采集人员，质检人员，数据来源等字段。

排水管线属性表应包含但不限于管线段编号，管线类型，分类代码，起点号，终点号，起点埋深，终点埋深，起点高程，终点高程，管线材质，埋设方式，埋设日期，断面尺寸，管段长度，使用状态，所在道路，数据来源，权属单位，运维单位，采集单位，采集人员，质检人员，采集日期,起点管口状况，终点管口状况，起点管口淤泥深，终点管口淤泥深，起点管口水深，终点管口水深，起点管口溢流堰高，终点管口溢流堰高，起点管口照片名称，终点管口照片名称，混接点编号，接入点编号，接入管权属或方向，旱天是否有水流，旱天排水量，旱天排水水质，雨天排水量，雨天排水水质，CCTV检测照片名称，CCTV检测影像名称，线注记X坐标，线注记Y坐标等字段。

③排水管网总图及结合表（电子，AutoDesk dwg格式及SHP或GDB等数据库格式）；

④排水管网检测视频或图像文件（电子，视频为MP4或AVI格式，图像为JPG或BMP格式）

⑤排水管网主要病害清单及分布图等（电子，病害清单为mdb数据库或Excel电子表格格式，分布图为dwg格式及SHP或GDB等数据库格式）

以上成果，根据项目实施进度分期分批提供，每3个月提交一次，验收前全部提交完成。

（3）系统软件

排水设施地理信息管理系统（签订合同后6个月内完成开发,15个月内与主体项目（柳州市主城区排水管网排查服务（一期））共同验收，其中信息系统试运行不少于180天。

（4）硬件设备

在线流量或液位监测点确定后两个月内，流量或液位监测设备采买安装到位。自签定合同之日起6个月内完成服务器采购安装。

3.3 项目实施地点：柳州市柳江以南中心城区（包含柳南区、鱼峰区、城中区（河东部分））109平方公里内主干道、次干道、支路、街巷及其他市政排水管网。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术方案及服务承诺向甲方提供服务。

4.质保期

4.1本项目整体质保期：中标人应对其普查数据、水质检测及流量监测数据、排水管网检测与评估成果等质量负责，质保期    年。在质保期内，采购人如发现普查数据、水质检测及流量监测数据、排水管网检测与评估成果等存在质量问题即告知中标人，中标人应在3天内作出答复及给予处理；系统开发免费维护期为   年。其中：①在线监测设备质保期自设备安装、调试交付使用之日起    年（核心芯片及电路质保

年）；在质保期内，应对所有设备及所有配件无条件免费保修及更换，所有设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，并定期检测设备的是否正常工作。②排水设施地理信息系统质量保证期为：自系统验收合格交付使用之日起    年（存储及备份服务器    年），并免费维护及提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

4.2质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

5.知识产权及许可限制

5.1乙方保证本软件或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本软件权利的未决诉讼。

5.2乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第12.3条的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

5.3本项目形成的系统软件产品成果，乙方应提供全部程序源代码（第三方软件除外）给甲方。

6.安全要求

项目的生产安全按《城镇排水管道维护安全技术规程》及相关安全生产要求实施。乙方自行负责项目期间及质保期、售后服务期内施工人身、设备等方面安全生产责任。

7.技术资料及保密

7.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

7.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料及提交给甲方的成果提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意须按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及甲方的保密规定进行使用，否则，如出现任何泄密事件引起的后果全部由乙方负责。

7.3上述保密义务不适用以下情况

（1）获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

（2）获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

（3）获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

（4）向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

（5）独立开发或获取的信息；

（6）法律强制披露；

（7）经披露方书面许可。

8.验收

8.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

8.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在十五个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

8.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

8.4排水设施地理信息系统试运行

（1）自软件通过初验上线运行之日起，甲方拥有不少于     天的试运行权利。

（2）如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时无条件排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

8.5排水设施地理信息系统验收

排水设施地理信息系统验收由柳州市大数据局主持按《柳州市政府投资信息化项目管理办法》等相关规定进行验收。

8.6水质检测、流量监测设备及服务器：

8.6.1乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

8.6.2乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

8.6.3乙方提供不符合招标文件和本合同规定的设备，甲方有权拒绝接受。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.6.4乙方应将所提供设备的装箱清单、质量合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

9.合同款支付

签订合同后，甲方支付合同总金额的30%作为项目预付款，即人民币大写         元（￥      元）给乙方；项目实施完成合同总工程量的50%时，甲方向乙方支付至合同总金额的50%，即人民币大写         元（￥      元）；项目实施完成向甲方提供成果并经甲方确认后，甲方向乙方支付至实际工程量总金额的80%，即人民币大写         元（￥      元）；项目完工经甲方组织的综合评审及验收达到质量要求，结算经柳州市财政评审部门审定后，甲方向乙方支付至项目结算总金额的95%，即人民币大写         元（￥      元），项目整体免费质保期满后，甲方支付结算总金额的5%，即人民币大写         元（￥      元）的尾款给乙方。

鉴于排水设施的隐蔽性和本项目的复杂性，本项目最终按实际工作内容、工作量及投标时承诺的单价报价进行结算（若在项目实施过程中发生本项目“第二章 招标项目采购需求”中“附件1：工作内容及控制价”以外的工作内容时，该部分工作内容的单价计价依据参照“桂价费字[2004]301号”或《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》计费×下浮系数（中标价/采购预算价）×实际工作量进行结算。

10. 履约担保

10.1乙方是否提供履约担保：     。

10.2乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：形式为：                 ；金额为     万元（按合同金额的5%计算）；期限为在本合同签订生效后15日内乙方采用上述方式向甲方提供履约担保。

10.3乙方在项目验收完成并提交最终成果资料给甲方后28天内把履约担保退还给乙方，履约担保金不计利息。

11.售后服务

11.1乙方对本项目所有服务内容出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

11.2在线监测设备及服务器如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修，质保期后提供终身维修服务及配件供应；故障处理：在使用过程中发现质量问题或故障时，中标人接到采购人服务请求后应在   小时内响应，   小时内到达现场维修，故障   小时内修复。在规定时间内未能修复的，要求提供相同性能配置的备用产品保证设备的正常使用，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换。

11.3排水设施地理信息系统的维护和支持：

乙方同意在本合同规定的期限内向甲方提供软件维护和支持服务。维护和支持服务至少包含系统相应配套功能的调整、升级与衔接。维护和支持服务期满后甲、乙双方另行签订维护和支持协议。为此，双方同意：

（1）在免费维保和继续维保期间，乙方必须全年提供7*24不间断技术支持，运行中出现故障时，应      小时内响应，及时赶到现场排除故障；甲方如在系统运行过程中发现异常，也可通知乙方赶到现场。乙方接 到甲方通知后    小时内派技术人员赶到现场检查处理，若乙方未能按时派员到现场，甲方有权自行处理，所发生的费用由乙方负责（在合同质保费中扣除）。系统不能使用或严重受损，对业务应用产生极大影响，问题不能规避的情况下，需在    小时内修复故障；系统或产品可以运行，但某些功能特性有缺陷，致使许多使用者受影响或系统性能明显降低，需在    小时内修复故障；系统或产品功能符合要求，然而某些处理受到限制但不影响整体运行，或所出现的缺陷仅需要做微小的改动或润色的，需在    小时内修复故障

（2）电话技术支持服务：提供全年7*24小时的电话支持服务，能够提供每周7天，每天24小时响应用户的服务请求。

（3）故障修复后，乙方应提供完整的故障报告（含故障时间、故障原因、解决方式等内容）。

（4）乙方需配合系统应用软件中所有功能相关安装及配置部署等服务。

（5）在质保和维保期内，乙方应对服务产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（6）项目培训

中标人应及时对甲方的相关人员及其他需使用系统软件部分功能的人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。为此，双方同意：

1）中标人应在投标文件中提交投标培训计划，合同签订后30天内，中标人应提交详细的培训计划，列出时间安排及拟投入的培训人员名单。

2）中标人必须为本系统提供下列正式文件：①需求说明书；②系统设计说明书；③数据库设计说明书；④测试计划；⑤测试报告；⑥安装手册；⑦系统管理维护手册；⑧用户使用手册；⑨用户培训计划。上述文件需符合国家标准，提供3套纸质件，并提供电子文档。

3）中标人须委派具备相应的资质和实际工作经验的技术人员对采购方操作人员进行技术培训。

12.违约责任

12.1甲方违约责任：

1）合同生效后，乙方已进入现场工作，由于甲方的要求，造成合同终止的，甲方应按乙方完成的实际工作量支付技术服务费；

2）甲方超过合同约定的时间支付服务费或不按时接收符合合同约定的成果，超过一个月以上的，应以合同价款为基数，按照逾期每日万分之三向乙方支付违约金。由于以上原因造成工程进度受影响时，甲方应相应延长乙方向其交付相关成果的时间；

3）任务开始实施后，因甲方未给乙方提供合同约定的必要资料而造成停工时，甲方应相应延长乙方向其交付相关成果的时间；

4）因甲方更改已确定的技术要求或设计方案引起的工作量增加，甲方应相应延长乙方向其交付相关成果的时间。

12.2乙方违约责任：

1）合同生效后，乙方擅自中途终止或解除合同，乙方应退还甲方所付所有费用，并负责赔偿因此给甲方造成的一切经济损失；

2）由于乙方自身原因，乙方逾期交付服务的，乙方应以逾期提供服务总额为基数，按照逾期每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应以合同价款为基数，按每日万分之三，按合同已执行时间向甲方支付违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

3）若乙方提供的成果质量达不到国家或行业标准及合同要求的，乙方应对不合格的成果在甲方要求的时间内重新测量或修正，并承担相应一切费用。因成果质量不合格（其非甲方提供资料原因所致）给甲方造成经济损失或不良后果的，乙方还应对此负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

12.3乙方所交付服务有产权瑕疵的，乙方应在十五个工作日内重新交付无产权瑕疵的相关服务，并向甲方支付服务费总值的百分之五违约金。

12.4乙方提交的服务成果未通过终验，经整改后再次提交验收仍未通过的，甲方有权解除合同（以甲方的解除通知书送达之日起合同解除）并拒绝支付乙方报酬/服务费余款，同时乙方应退还甲方所付所有费用。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14.诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西柳州市。

15.合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件项目需求；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、投标报价表；

（5）投标文件服务方案、商务、技术条款偏离表、服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函。

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.5本合同书一式八份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。正本二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执二份，柳州市政府采购监督管理部门执一份备案，采购代理机构执一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

（开标一览表或资格审查文件或商务及技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（联合体投标的为联合体各成员名称及公章）

投标人地址：（联合体投标的为联合体各成员地址）

在     年    月    日    时    分之前不得启封（即截标时间）

年    月    日

二、投标文件封面格式

正/副 本

投  标  文  件

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件或商务及技术文件

项目编号：

投   标   人： （联合体投标的为联合体各成员名称及公章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：       年      月      日

三、投标文件目录（根据本项目“第三章 投标人须知 三、投标文件编制”的顺序自行罗列）

四、投标部分格式

投标声明书

致： 采购单位名称

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章（牵头方公章）：

年   月   日

投标人基本情况登记表

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

填表须知：投标人须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、统一代码编号：

4、企业法定代表人：姓名          职务               电话

5、业务联系人：姓名             职务             电话

手机                      传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（背面）

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权委托书

致：采购单位名称

我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在权授书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权代表签字：                    牵头方法定代表人签字或盖章：

所在部门职务：

被授权代表身份证号码：

投标人（牵头方）公章：

年     月     日

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（背面）

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （采购代理机构名称）组织的                  项目（项目编号：            ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式      份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

注：根据投标人的联合体家数自行增减“成员”的盖章、签字，联合体体成员最多不得超过3家。

年    月    日

投标保证金缴纳证明

进账单回单或电汇凭证复印件

说明：

1、请务必在银行进账单、电汇凭证的用途或空白栏上注明投标项目项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位名称。

2、进账单、电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人自负。

投 标 函

致：采购单位名称

根据贵方                       项目的招标文件（项目编号：       ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标单位名称）提交资格审查文件正本一份，副本    份；商务及技术正本一份，副本    份，电子标书    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投拆的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 邮编：             电话：

传真：               被授权代表姓名：                    职务：

投标人名称（牵头方全称并加盖公章）：

开户银行：                            银行账号：

被授权代表签字：                               日期：     年    月    日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 大写： （小写： 元） |
| 其中 | 排水管网专项普查 大写： （小写： 元） |
|  | 水质检测及流量监测 大写： （小写： 元） |
|  | 排水管网检测与评估 大写： （小写： 元） |
|  | 排水管道清淤及冲洗 大写： （小写： 元） |
|  | 柳州市排水设施地理信息系统 大写： （小写： 元） |
|  | 暂列金（含税） 大写：壹佰陆拾叁万伍仟元整 （小写：1635000.00元） |
| 合同履行期限 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切完成本项目的所有费用。

3、如编制或审批过程发生额外费用（即合同价以外的费用）招标人不再另行支付。若所编制的文件需要中标供应商修改完善甚至返工的，中标供应商须予以配合，所产生的费用包含在投标人的报价中。

投标人：（牵头方全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

分项报价表

| 工作内容 |  |  |  | 单位 | 工作量 | 单价 (元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网专项普查 |  |  |  |  |  |  | 预估工作量 |
| 1.1 | 排水管网专项普查 |  |  | km | 1400 |  |  |  |
| 2 | 水质检测及流量监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 在线流量或液位监测设备(技术参数见附件2) |  |  | 套 | 9 |  |  | 暂估9套 |
| 2.2 | 在线流量或液位监测设备安装及调试 |  |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 2.3 | 在线流量或液位监测设备运维 |  |  | 套.月 | 324 |  |  | 暂定36个月 |
| 2.4 | 排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口流量或液位监测 |  |  | 点.天 | 110 |  |  | 预估110点 |
| 2.5 | 排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口水质检测 |  |  |  |  |  |  | 预估110点 |
| 2.5.1 | 氨氮（NH3-N） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |
| 2.5.2 | 五日生化需氧量（BOD5） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |
| 2.5.3 | 总氮（TN） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |
| 2.5.4 | 总磷（TP） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |
| 2.5.5 | 化学需氧量（CODCr） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |
| 2.5.6 | 悬浮物（SS） |  |  | 一个数据 | 330 |  |  |  |
| 2.5.7 | 监测用车 |  |  | 班/台 | 33 |  |  |  |
| 2.5.8 | 其它技术服务：工程师 |  |  | 人/日 | 33 |  |  |  |
| 2.5.9 | 其它技术服务：原始数据 |  |  | 个 | 1980 |  |  |  |
| 2.5.10 | 其它技术服务：汇总数据 |  |  | 个 | 1980 |  |  |  |
| 2.5.11 | 报告编制 |  |  | 项目 | 330 |  |  |  |
| 3 | 排水管网检测与评估 |  |  |  |  |  |  | 预估工作量 |
| 3.1 | 管道CCTV检测 | 管径60cm以内 |  | m | 10000 |  |  |  |
| 3.2 |  | 管径60cm以上 |  | m | 60000 |  |  |  |
| 3.3 | 声呐检测 |  |  | m | 2000 |  |  |  |
| 3.4 | QV检测 |  |  | m | 1400000 |  |  |  |
| 4 | 排水管道清淤及冲洗 |  |  |  |  |  |  | 预估工作量 |
| 4.1 | 排水管道清淤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 人工进管疏通 |  | 管径80cm以内 | m | 2000 |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | 管径100cm以内 | m | 1000 |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | 管径120cm以内 | m | 1000 |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  | 管径135cm以内 | m | 1000 |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  | 管径150cm以内 | m | 1000 |  |  |  |
| 4.1.6 | 高压冲洗车疏通 |  | 管径120cm以内 | m | 1000 |  |  |  |
| 4.1.7 | 大型管道真空吸泥车吸淤泥 |  |  | 立方米 | 400 |  |  |  |
| 4.2 | 排水管道冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 冲洗管道 |  | φ60㎝以内 | m | 1600 |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  | φ100㎝以内 | m | 6000 |  |  |  |
| 4.3 | 管道封堵及拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 充气管塞封堵 |  | 管径60cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  | 管径80cm以内 | 只 | 70 |  |  |  |
| 4.3.3 |  |  | 管径120cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |
| 4.3.4 |  |  | 管径160cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4.3.5 |  |  | 管径200cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4.3.6 | 充气管塞拆除 |  | 管径60cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |
| 4.3.7 |  |  | 管径80cm以内 | 只 | 70 |  |  |  |
| 4.3.8 |  |  | 管径120cm以内 | 只 | 35 |  |  |  |
| 4.3.9 |  |  | 管径160cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4.3.10 |  |  | 管径200cm以内 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4.3.11 | 箱涵封堵 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 4.3.12 | 箱涵拆除 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 4.4 | 管道导排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 管道导排水 |  |  | 台班 | 30 |  |  |  |
| 5 | 柳州市排水设施地理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 系统开发 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.1.1 | 排水设施资产管理子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.1.2 | 排水数据管理子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.1.3 | 排水监控预警子系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.1.4 | 信息系统集成 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 存储及备份服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 工作内容1-4项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暂列金（含税） |  |  | 项 | 1 |  | 1635000.00 |  |
| 6.1 | 暂列金 |  |  | 项 | 1 |  | 1500000.00 |  |
| 6.2 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  | 135000.00 |  |
|  | 总报价金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表工作量为预估量，最终按实际工作量及投标时承诺的单价报价进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切完成本项目的所有费用。

3、投标人的报价不得超出本项目“第二章 招标项目采购需求”中“工作内容及控制价”给出的各项控制价，否则作无效标处理。

投标人：（牵头人全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（全称并加盖公章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

商务及技术偏离表

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 是否 响应 | 偏离 情况 | 对偏离的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）商务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 合同签订期 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 2 | 提交成果文件要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 4 | 提交服务成果地点 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 5 | 技术力量要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 6 | 验收 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 7 | 项目整体质保期 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 8 | 售后服务要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 9 | 其它要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| （二）技术部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务内容 | 是否按招标文件“第二章招标项目采购需求”的服务内容进行响应 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 3 | 技术要求 | 是否按招标文件“第二章招标项目采购需求”的技术要求进行响应 |  |  |  |
| 4 | 在线流量或液位监测设备 | 请投标人按招标文件“第二章招标项目采购需求”附件2的内容罗列 |  |  |  |
| 5 | 存储及备份服务器 | Intel_Gold-5220(2.3GHz/18C) 32G RDIMM DDR4 内存*4 4T SAS 3.5*6 硬盘 双电-NF5280M5*1¦INSPUR 四口 1G PHY 卡 (RJ45)*1¦NF5280M5_PCIE 转接卡_X8*3*1¦INSPUR 双口万 兆网卡（光纤接口含多模模块）*1¦标配导轨 *1¦NF5280M5_PCIE 转接卡_X8*3*1¦八通道 SAS 高性能 RAID-9361（2G 缓存) |  |  |  |

1、投标人的商务及技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术及商务偏差的行为承担责任。

2、“响应”栏投标人根据是否响应，填写“是或否”；

3、“偏离情况”栏投标人根据响应招标文件要求的填“无偏离”，低于招标文件要求的填“负偏离”，优于招标文件要求的填“正偏离”，出现负偏离的投标文件将作无效标处理；出现正偏离的须在“对偏离的说明”栏中将正偏离的内容列出。

投标人（牵头人全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

投标人拟配备于本项目的专职人员配置表

| 姓名 | 职务 | 本项目中承担职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附人员真实有效的证书复印件等。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（牵头人单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表(签字):

日 期：

自2017年1月1日以来承接过城市调查、普查、管道检测类测绘项目

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 委托单位名称 | 联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附加盖投标人公章的合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、合同内容及签字盖章页的复印件。

投标人（牵头人单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表(签字或盖章):

日  期：            年     月     日

投标人自2017年1月1日以来承接过数据库建设、信息系统开发项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 委托单位名称 | 联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附加盖投标人公章的合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、合同内容及签字盖章页的复印件。

投标人（牵头人单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表(签字或盖章):

日  期：            年     月     日